Пошаговая инструкция по изготовлению декоративного камня из гипса с помощью форм и наборов

Компании «Декоформа»

Нам потребуются:

- Полиуретановые формы  Компании «Декоформа»

- Молярные шпателя, бытовая дрель, насадка для смешивания гипса, ведро, весы.

- Гипс(марка Г-10 и выше)

Шаг первый:

Взвешиваем гипс, отмеряем необходимое количество воды, подготавливаем форму (желательно обработать лицо формы слабым мыльным раствором или специальным разделительным составом для форм)

Шаг второй:

Добавляем гипс в воду, и тщательно перемешиваем раствор до готовности.

Шаг третий:

Разливаем готовый раствор по формам,  поверхность, на которой лежит форма нужно немного потрясти (для удаления пузырьков воздуха из раствора), разравниваем шпателем и убираем излишки раствора с формы.

Ждем 15-30 минут, и можно извлекать готовые плитки из форм, затем аккуратно выложите ваши изделия на окончательную сушку.

Сушка изделий производится в проветриваемом помещении.

Изделия можно располагать вертикально рядами в несколько ярусов или  использовать стеллаж с решетчатыми полками для лучшей вентиляции.

Наслаждаемся готовым результатом!

Мы предлагаем готовые комплексные решения как для самостоятельного изготовления в домашних условиях, так и для организации своего производства декоративного камня и 3D панелей.

420054 Россия

Республика Татарстан

Казань

Ул. Складская, д.7,офис 216

ПН-ПТ:10:00-18:00

СБ-ВС: 10:00-16:00

Отдел продаж:

8(800)333-17-22 , 8917 915-11-48(МТС)
Техническая консультация:

89655988514(БИЛАЙН)

dekoforma@mail.ru

Наш сайт: http://dekoforma.ru/